BRANNVERN; Handlingsplan risikovurdering brann skolebygg 2018

# Laksevåg og Bergen maritime skole – Handlingsplan risikovurdering brann skolebygg

| ### Dato: 05.09.2014 ### Oppdatert: 16.05.2018 | Deltakere 2015: ### HVO – Øystein Mjømen Verksmester/Ass. brannvernansvarlig – Erling Michelsen Driftsleder/Brannvernleder – Roy L. Johnsen Avd.leder/Brannvernansvarlig – Geir Jakobsen Deltakere 2018: HVO – Øystein Mjømen Verksmester/Ass. brannvernansvarlig – Erling Michelsen Driftsleder/Brannvernleder – Roy L. Johnsen Brannvernansvarlig/Ass. Brannvernleder – Geir Jakobsen Administrativ Støtte Brannvernansvarlig – Eirik Ørn Planlagte deltakere 2019: HVO – Øystein Mjømen Driftsleder/Brannvernleder – Roy L. Johnsen Brannvernansvarlig/Ass. Brannvernleder – Geir Jakobsen Administrativ Støtte Brannvernansvarlig – Eirik Ørn |
| --- | --- |

| ### Nr | Risiko | Tiltak | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maskinhallen: Branntilløp i oljefiller, twistdotter, etc | 1. Elever og ansatte er opplært til å fjerne brennbart materiale før varme arbeider starter. 2. Elevene får grunnleggende sikkerhetskurs i verkstedene hvert år ved skolestart. 3. Maskinhallen har egne fat for spillolje og oljefiller. 4. Maskinhallen har nødvendig slukkeutstyr herunder brannslanger som dekker hele hallen. 5. Ansatte i verkstedene har grunnleggende brannkurs samt gjentatte årlige ”repetisjonskurs”. 6. Maskinhallen er godt dekket med detektorer, alarmklokker og blinkende lys i tilfelle en detektor skulle inndikere branntilløp/røykutvikling. | Verksmester Kontaktlærer Faglærer |
| 2 | Maskinhallen:Varmgang i motorer - branntilløp | 1. Maskinhallen har nødvendig slukkeutstyr herunder brannslanger som dekker hele hallen. 2. Ansatte i verkstedene har grunnleggende brannkurs samt gjentatte årlige ”repetisjonskurs”. | Verksmester Faglærer |
| 3 | Maskinhallen: Antennelse ved gnistregn fra bruk av slipeskive | 1. De fleste slipeoperasjoner ved bruk av slipeskive gjøres nå i eget lukket sliperom. (nytt) 2. Nødvendig slukkeutstyr er plassert i det nye sliperommet. 3. Ved slipearbeider på større gjenstander i maskinhallen benyttes et eget beskyttelsesteppe for å fange opp gnister. | Verksmester Faglærer |
| 4 | Maskinhallen: Antennelse ved bruk av sveising og brenning, åpen flamme | 1. Elever og ansatte er opplært til å fjerne brennbart materiale før varme arbeider starter. 2. Elevene får grunnleggende sikkerhetskurs i verkstedene hvert år ved skolestart. 3. Ved sveising eller brenning blir 1 elev utnevnt til brannvakt. 4. Maskinhallen har nødvendig slukkeutstyr herunder brannslanger som dekker hele hallen. 5. Ansatte i verkstedene har grunnleggende brannkurs samt gjentatte årlige ”repetisjonskurs”. 6. Maskinhallen er godt dekket med detektorer, alarmklokker og blinkende lys i tilfelle en detektor skulle inndikere branntilløp/røykutvikling. | Verksmester Kontaktlærer Faglærer |
| 5 | Sveiseverksted: Antennelse av brennbart materiale fra åpen flamme | 1. Elever og ansatte er opplært til å fjerne brennbart materiale før varme arbeider starter. 2. Elevene får grunnleggende sikkerhetskurs i verkstedene hvert år ved skolestart. 3. Sveiseverkstedet har nødvendig slukkeutstyr. 4. Ansatte i verkstedene har grunnleggende brannkurs samt gjentatte årlige ”repetisjonskurs”. | Kontaktlærer Faglærer |
| 6 | Sveiseverksted: Lekkasje og antennelse av gass fra trykksatt anlegg | 1. Innført Internkontroll rutine hver 3. måned for visuell kontroll og lekkasjetest av anlegget. 2. Sveiseverkstedet har nødvendig slukkeutstyr. | Verksmester |
| 7 | Elektroskap: Varmgang, antennelse av boss/støv | 1. Innført Internkontroll rutine hver 6. måned for visuell kontroll og renhold ved behov. | Driftsleder |
| 8 | Klasserom: Varmeovner. Overoppheting/åpen flamme fra gjenstander på ovn | 1. Alle varmeovner i klasserommet er tilknyttet strømkontrollsystem (EM). 2. Det er utplassert nødvendig slukkeutstyr i nærheten av alle klasserom. | Driftsleder |
| 9 | Uteområde – bossspann: Antennelse/hærverk i åpne spann | 1. De åpne bosspann blir utplassert 2 ganger pr uke – tirsdag og fredag. Tas inn i bossrom samme dag de blir tømt. 2. Papir og pappcontainere fra BIR som står ute er låst. | Driftsleder |
| 10 | Heissjakt: Varmgang, antennelse av boss/støv | 1. Det utføres service på heisen hvert kvartal. Herunder fjerning av boss ved behov. 2. Det er utplassert CO2 apparat i heismaskinrom. 3. Det er detektor i rommet. | HK Service Driftsleder |
| 11 | Hovedtavlerom: Varmeutvikling og branntilløp | 1. Det er utplassert CO2 apparat i tavlerommet. 2. Det er detektor i rommet. |  |
| 12 | Berederrom: Varmeutvikling eller branntilløp fra varme arbeider | 1. Det er utplassert skumapparat i berederrom. 2. Det er detektor i rommet. |  |
| 13 | Bossrom: Varmeutvikling | 1. Det er utplassert skumapparat i bossrom. 2. Det er detektor i rommet. |  |
| 14 | 2. etasje: Varmeutvikling og branntilløp fra bruk av loddebolt eller varmepistol I rom 207, 208 og 2010 | 1. Elever og ansatte er opplært til å fjerne brennbart materiale før varme arbeider starter. 2. Lærere/instruktører har sertifisert ”Varmekurs” og grunnleggende brannkurs. 3. De aktuelle klasserom/verksteder har nødvendig slukkeutstyr. | Kontaklærer Faglærer |
| 15 | Multimaskiner i korridorer: Varmgang, antennelse av boss/støv | 1. Innført rutine i Internkontroll systemet med renhold/støvsuging hvert kvartal bak maskinene. 2. Det er utplassert CO2 apparat ved hver multimaskin. | Renholdsleder |
| 16 | Kaffetraktere i klasserom: Varmgang og antennelse | 1. Dersom kaffetrakteren skulle være på, slår renholdere denne av ved skoleslutt. | Renholdsleder |
| 17 | Trimrom: Overoppheting/åpen flamme fra gjenstander på ovn | 1. Alle ovner i rommet er flyttet opp på vegg slik at gymmattene ikke kommer inntil varmekilde. 2. Det er detektor i rommet. |  |
| 18 | Kantinekjøkken: Overoppheting, branntilløp | 1. Det er utplassert CO2 apparater og brannteppe i kjøkkenet. 2. Ansatte har grunnleggende brannkurs. |  |
| 19 | Navigasjonssimulator: Varmgang, antennelse av boss/støv | 1. Innført rutine i Internkontroll systemet med renhold/støvsuging hvert kvartal bak panelene. 2. Det er utplassert CO2 apparat i simulatorrom 3. Det er detektor i rommet. | Renholdsleder |
| 20 | Ventilasjonsrom: Varmgang, antennelse av boss/støv | 1. Det er utplassert nødvendig slukkeutstyr i alle ventilasjonsrom. 2. Alle ventilasjonsrom har detektor. |  |

#### HANDLINGSPLAN RELATERT TIL ”BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN”

INTERNKONTROLL

| Alarmsentral | Brannteknisk ettersyn hver 3. måned |
| --- | --- |
| Slukkeutstyr og brannslanger | Brannteknisk ettersyn hver 6. måned |
| Rømningsveier | Brannteknisk ettersyn hver 3. måned |
| Nødlys | Brannteknisk ettersyn hver 3. måned |
| Gassanlegg | Brannteknisk ettersyn hver 3. måned |
| Elektriske installasjoner | Brannteknisk ettersyn hver 6. måned |
| Dører | Brannteknisk ettersyn hver 6. måned |
| Skilting | Visuell kontroll årlig |